上海电影学院本科课程作品评阅意见表

| 2025 ~2026 学年 春 季学期 |  |  | 课程名称 （课程号） |  | 游戏音频设计 14556325 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 23121216 | 姓名 | 陈亮吉 |  | 教师姓名 |  | 沈希辰 |  |  |  |
| 作品题目 | Unreal & Wwise 音频设计实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价项目 | 具体要求 |  |  | 最高分 | 评分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A | B |  | C | D | E |
| 说明文档 | 阐述音频设计思路与开发过程，结构清晰，关键步骤可配合截图辅助说明 |  |  | 10 | 9-10 | 7-8 |  | 5-6 | 3-4 | 0-2 |
| 音频素材 | 声音资产的选取与制作合理，集成方式规范，资产结构层级与关键参数设置完整 |  |  | 30 | 25-30 | 19-24 |  | 13-18 | 7-12 | 0-6 |
| 技术实现 | 核心音频功能完整实现，交互逻辑或系统设计清晰，与其他模块的关系合理 |  |  | 35 | 29-35 | 22-28 |  | 15-21 | 8-14 | 0-7 |
| 工程规范 | 项目结构完整规范，命名合理，版本控制记录正常 |  |  | 10 | 9-10 | 7-8 |  | 5-6 | 3-4 | 0-2 |
| 整体表现 | 音频与交互/玩法契合，声音整体质感良好，各声音响度比例平衡 |  |  | 15 | 13-15 | 10-12 |  | 7-9 | 4-6 | 0-3 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025-2026学年春季学期《游戏音频设计》期末作品说明

# 0 软件安装

由于先前已经安装过 Wwise 与 UE 5.4.4（下文将使用该版本进行开发），因此下文将跳过部分软件的安装过程。

## 0.1 修改 Wwise 版本

在先前的《基础实践》系列课程中，我已经安装过了 2024.1.4 版本（下文也将使用该版本进行开发），但是由于我们需要与 UE 进行对接，因此还需要修改该版本，为其安装 SDK，并指定开发平台为 Microsoft (Windows)。

## 0.2 接入 UE 工程

### 0.2.1 Wwise 工程设置

在创建好 UE 工程之后，在 Audiokinetic Launcher 左侧的 Unreal Engine 条目中可以找到刚刚创建的 UE 工程，然后点击右侧的 Integrate Wwise In Project 按钮即可。

需要注意的是，最新的 Wwise 版本并不支持 UE（报错提示直译过来好像是这样），我们需要将 Intergration version 从 Latest 切换到 All 来查找我们刚刚修改过的版本，如果我们先前没有为该版本添加 SDK 的话此处将会报错。

我们可以在该页下方创建工程文件，也可事先创建好工程文件，并指定该文件的路径。

在 Wwise 工程中，我们需要勾选项目设置中的 SoundBanks - SoundBanks Settings - Enable Auto-Defined SoundBank，以此来自动为 Event 创建 SoundBanks。

我们还需要先在 SoundBanks 视图中点击 Generated All 来生成 InitBank。

### 0.2.2 UE

在 UE 工程的项目设置中，我们需要将 WWise - Intergration Settings - Installation - Root Output Path 设置为 Wwise 项目设置中的 GeneratedSoundBanks 所在路径；并将 Initialization 中的 Init Bank 设置为上文生成的 InitBank。

## 0.3 Wwise -> UE 工作流

- 在 Wwise 中导入声音资产，调整各类参数后创建 Event；

- 将 Layouts 切换至 SoundBank 后，点击 SoundBank Manager - Generate All 来生成 SoundBank；

- 由于上文中我们已经为 UE 指定了 GeneratedSoundBanks 所在路径，UE 将会识别到这些 SoundBank，但是我们还需要将他们转化成 UAsset。

- 在 UE 中打开 Wwise Browser 窗口，点击右上角的箭头图标，即 Reconcile，即可将 SoundBank 转化为 UAsset；

- 后续如果还需要对该音频资产进行修改，或者需要导入其他声音资产，只需要重复上述流程即可。

# 1 Campfire - 物件 3D Object

## 1.1 导入声音资产

在导入声音资产之前，我们还需要先创建 Work Unit，在多人协作中，不同的开发人员可以单独修改各自的 Work Unit，便于进行版本控制。我们需要为篝火声音资产创建一个 Work Unit。

## 1.2 配置 Container

Loop：对于篝火的声音基底来说，我们只需要开启循环播放 Loop 即可。

Crack 和 Sizzle：这两种声音资产显然不应当持续播放，而是应当每间隔一段时间再播放，同时每次播放的声音与时间间隔不应当完全一致，以免影响听感。因此我们使用 Random Container 来随机播放，同时需要修改 Random Container - Mode - PlayMode 为 Continuous 来持续播放；勾选 Loop - Enable 与 Transition - Enable，并修改 Transition Type 为 Trigger rate 来设置播放的间隔时间，我们也可以点击 Duration 左侧的小方块来设置间隔时间的随机范围，此处设置为 [3,8] 。

由于我们需要同时播放上述的三种资产，因此我们需要为他们创建一个父类的 Blend Container。

## 1.3 UE Campfire BP 制作

在完成了 0.3 节中所写的工作流后，我们还需要在场景中播放篝火的声音资产。

首先我在虚幻商城里找了一个免费的篝火模型，以及一个燃烧效果的 Niagara，而后将其放入一个 BP 中，并添加一个 Ak Component，最后在事件图表中，为 Ak Component 创建一个 Post Ak Event 节点来选择我们制作好的篝火 Event，同时将其连接到 Event Begin 以此来在游戏开始时自动播放。

# 2 基础环境声 Ambience

对于空间中的环境声基底，我们需要将其设置为 Loop，同时勾选 Loop Infinite，以此来让其无限循环。环境声的音频空间化将在后文讲述。

# 3 空间音频 Spatial Audio with Room and Portal

## 3.1 Ak Spatial Audio Volume

我们需要为室外与室内房间各设置一个 Ak Spatial Audio Volume，同时保证室内优先级高于室外。室外的 Ak Spatial Audio Volume 用于播放环境声，室内用于添加混响效果。

室外：由于处于室外，因此我们需要取消勾选 Surface Properties - Enable Surface，并将传输损耗 Transmission Loss 设置为 0，还需要取消勾选 Enable Component - Enable Surface Reflector Set。为了播放环境声，我们需要将 Ak Audio Event 设置为前文环境声的 Event，同时勾选 Auto Post 来自动播放环境声。

室内：为了让玩家进入室内是使用室内的声音设置，我们需要调整 Late Reverb - Priority 和 Room - Priority，使其高于室内。

## 3.2 Ak Portal

Ak Portal需要被放置在两个 Ak Spatial Audio Volume 的交界处，同时需要注意两者的连接方向。

## 3.3 音频空间化

### 3.3.1 篝火

篝火属于点声源，因此玩家听到的声音变化与篝火的位置相关，因此我们需要在 Wwise 中，将篝火的 Blend Container 的 Positioning - Listener Relative Routing - 3D Spatialization 设置为 Position，并勾选 Diffraction and Transmission。

### 3.3.2 基础环境声

环境声资产是一个多通道的声音资产，而不是点声源，因此我们需要将上述选项设置为 Position + Orientation，并勾选 Diffraction and Transmission。

## 3.4 衰减

由于声音的响度等参数会随着玩家距离发声体的远近而发生变化，因此，我们还需要对篝火和环境声在 Wwise 的 Positioning - Attenuation 中设置两者的衰减曲线。两者曲线形状大致相同，但环境声的 Max Distance 需要更大一些。

## 3.5 混响

### 3.5.1 Wwise 设置

我们在《音响系统》与《影视声音设计》课程中曾学习过，我们需要将音频送入 Aux Bus 辅助通路来添加混响效果，在 Wwise 中，我们可以在 Master-Mixer Hierarchy 层级下添加 Auxiliary Bus，并在 Effects 面板中右键添加 RoomVerb 混响效果。

同时我们还需要勾选 Positioning - Listener Relative Routing - Enable 来开启音频空间化。

但是我们并不是在 Wwise 中将声音送入 Aux Bus，而是在 UE 中，因此我们需要启用声音资产的 Routing - Game-Defined Auxiliary Sends。

### 3.5.2 UE 设置

Aux Bus 同样属于声音资产，同样需要使用 0.3 节中的方法完成导入。而后我们可以在室内的 Ak Spatial Audio Volume 中取消勾选 Late Reverb - Auto Assign Aux Bus，而后自行设置 Aux Bus 为我们刚刚导入的混响总线。

## 3.6 Audio Listener

第三人称游戏与第一人称不同，玩家听到的声音朝向并不是所操控角色的旋转角度所决定的，而是摄像机的朝向所决定的，因此我们需要在 Pawn 类中重写 Audio Listener Override 逻辑，将其 Rotation 设置为摄像机的旋转。

# 4 角色脚步 Character Foley Footstep

## 4.1 Wwise

脚步声可以按照动作、鞋型、脚下的材质分类。此处我们将材质作为最底层，使用 Random Container 来随机播放，而鞋型和材质的切换则需要使用到 Switch Container 与 Game Sync - Switches。

我们需要在该层级下创建 Material 和 ShoeType 两个 SwitchGroup，而后在 Material 下新建四种材质对应的 Switch ，最后在 Switch Container 中指定每种 Container 所对应的 Switch Group 和 Switch 即可。

## 4.2 UE

### 4.2.1 指定材质分类

我们可以在项目设置中的 Engine - Physics - Physical Surface 中添加四种材质种类，而后在创建 Physical Material 时指定对应的 Surface Type，最后创建 Material，并指定 Physical Material 即可。

### 4.2.2 Notify

我们需要在角色奔跑动画中通过 Notify 的形式来播放脚步声，但是 Wwise 为我们直接提供了 Ak Event Notify 来直接播放脚步声的 Event，而不需要在事件图表里监听 Notify，因此我们只需要在左右脚落地的位置添加 Ak Event Notify 即可。

### 4.2.3 射线检测

添加了 Ak Event Notify 后，我们还需要修改其原有逻辑，通过射线检测的方式来检测下方的材质的 Phyical Material，以此来通过切换 Game Sync - Switch 的方式切换不同材质对应的脚步声。

首先要在角色的脚部的 Socket 位置向下进行射线检测：

同时在脚部 Socket 创建 Ak Component，而后通过检测到的 Phyical Material 切换 Switch，最后播放脚步声：

一个小问题：角色身上衣服的声音我想应该也是和脚步声一样通过 Notify 来播放，可是 Notify 所使用的 Attach Socket 应该设置在哪里比较好呢？毕竟角色的手臂会和腰部发出摩擦声，角色跑步时腿部的布料应该也会有声音。

（我猜应该用腰部的 Socket）